By Rich Bono, NM1D for AutoLog.

Here is a simple schematic of a RS-232 to ICOM CI-V adapter that

you can build yourself.  If you do not want to build your own, ICOM sells

an accessory that does this for about $90.00.

1N4001             +-------+

+12 ------------|>|----+----+-----| 78L05 |-----+--------+

| +  |  in +-------+ out |        |

Gnd  ---+              ---  ---        |gnd      | +      |

|        22 uf ---  --- .05uf  |        --- 22uf  |

|        16 v   |    |       ----       --- 16v   |

----              |    |      / / /        |        |

/ / /            ----  ----                 |        |

/ / / / / /                ----      |

/ / /      |

|

|

|

22uf +   1 +--------+16              |

+-----| |-------| MAX232 |----------------+

|         +   2 |        |15

+---+-- | ----| |-------|        |-------------------------+

|   |   |      22uf   3 |        |14                       |

----  |   +---------------|        |-----                   ----

/ / /  |             +   4 |        |13                     / / /

|     +---| |-------|        |-----

|     |     22uf  5 |        |12

|     +-------------|        |-----

|        22uf +   6 |        |11

+---------| |-------|        |-----

7 |        |10

3  ----------------------------|        |--------+            To Remote

8 |        |9       |            Jack (CI-V)

2  ----------------------------|        |--------+--------------> (Tip)

+--------+

4  ----+                                                 +------> (Ring)

|                                                 |

5  ----+                                               ----

/ / /

6  ----+

|

7  ------------+

|       |

8  ----+     ----

|    / / /

20  ----+

DB-25 (Female RS-232 connector)

Parts list:

qty	Description

1	MAXIM MAX-232 (RS-232 to TTL level converter)

1	78L05 (low power 5 volt regulator

1	1N4001 (diode)

6	22 uf at 16V capacitors

1	.05uf at 16V

1	DB-25 (Female RS-232 connector)

1	Mini phone plug (to connect to ICOM Remote jack)

Please pardon the crude schematic!